高速悬浮架项目

高速悬浮架运控与牵引控制接口协议

（接口应用举例）

同济大学磁浮交通工程技术研究中心

| 保密级别： | 仅供项目内部使用 |
| --- | --- |
| 签发单位： | 同济大学磁浮交通工程技术研究中心 |

| 发布 | 袁建军 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审阅 | 林辉 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
| 审阅 | 陈义军 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
| 作者 | 潘洪亮 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 | 部门 | 日期 | 签名 |

变更清单

| 版本 | 作者 | 日期 | 更改部分 | 更改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 潘洪亮 | 2025.10.15 | 全部 | 初始版本。 |

分发记录

| 序号 | 姓名 | 单位或公司 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- |

目     录

1	接口应用举例	5

1.1	序列号错误举例	5

1.2	准备停车点运行	6

1.3	起程	7

1.4	停车	7

1.5	运行序列举例	7

1.6	计算制动曲线	10

图示清单	12

列表清单	13

接口应用举例

序列号错误举例

在这个例子中,MCU-B由于丢失报文导致序列号错误，而MCU-A工作正常。由于运行时MCU内部通讯，序列号错误只会在后续报文到达后才会被发现。

序列号错误举例

| DCS | MCU A | MCU B |
| --- | --- | --- |
| 报文序列号 = 1 ------------------ | --------------> |  |
| --------------------- | --------------------------------------- | --------------> |
| <-------------------------------------- | 应答序列号 = 1 |  |
| <-------------------------------------- | --------------------------------------- | 应答序列号= 1 |
| 报文序列号= 2 -------------------- | --------------> |  |
| --------------------- | --------------------------------------- | ------报文丢失 |
| <-------------------------------------- | 应答序列号 = 2 |  |
|  | <-------------------- 序列号区别不会导致序列号错误，因为这可能是由于运行时收到报文的先后不同 | MCU内部通讯： 最后的序列号 = 1， 正常 |
| 报文序列号 = 3 ------------------ | --------------> |  |
| --------------------- | --------------------------------------- | --------------> |
| <-------------------------------------- | 应答序列号 = 3 |  |
| 不采用 <--------------------------- | --------------------------------------- | 报文序列号= 3 否定应答, 重发序列号 = 2 |
| 由于DCS首先收到MCU-A的应答，而且是肯定应答，因此正常处理 |  |  |
| 报文序列号 = 4 ---------------- | --------------> |  |
| --------------------- | --------------------------------------- | --------------> |
| <-------------------------------------- | 应答序列号 = 4 |  |
| 不采用 <--------------------------- | --------------------------------------- | 报文序列号= 4 否定应答, 重发序列号 = 2 |
|  | <-------------------- | MCU内部通讯： 序列号为3时发现错误， 序列号1为最后的有效序列号 |
| 报文序列号 = 5 ---------------- | --------------> |  |
| --------------------- | --------------------------------------- | --------------> |
| <-------------------------------------- | 报文序列号=5 肯定应答, 但请求从序列号2开始重发 |  |
| 不采用 <--------------------------- | --------------------------------------- | 报文序列号= 5 否定应答, 重发序列号 = 2 |
| 报文序列号 = 2 ---------------- | --------------> |  |
| --------------------- | --------------------------------------- | --------------> |
| 等等 |  |  |

准备停车点运行

1）	DCS向MCU登录悬浮架（悬浮架登录报文）

2）	MCU接受并应答（应答报文）

3）	DCS向MCU发送线路数据（线路数据报文）

4）	MCU接受并应答（应答报文）

5）	DCS向MCU发送最大速度曲线数据（最大速度曲线报文）

6）	MCU接受并应答（应答报文）

7）	MCU判断如果满足制动曲线计算前提条件，开始计算曲线

8）	DCS向MCU请求计算状态（SPR状态报文）

9）	MCU通知DCS计算完成（应答报文）

起程

1）	DCS设置“当前”悬浮架（悬浮架切换报文）

2）	MCU接受设置请求（应答报文）

3）	DCS发送状态报文（DCS状态报文）

4）	MCU完成设置（MCU状态报文）

5）	DCS通知MCU已要求悬浮架悬浮（DCS状态报文）

6）	DCS通知MCU悬浮架已悬浮（DCS状态报文）

7）	DCS要求MCU向第一个停车点起程（停车点步进报文）

8）	MCU接受设置请求（应答报文）

停车

1）	MCU通知DCS当前停车点运行完成，已将悬浮架停在目标点并处于standstill状态（牵引状态报文）

2）	DCS通知MCU已要求悬浮架落下（DCS状态报文）

3）	DCS通知MCU悬浮架已落下（DCS状态报文）

运行序列举例

在以下例子中KI（停车点标识）沿线路方向从0依次递增。

运行序列举例

| 悬浮架 |  | DCS |  | 牵引系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 登录悬浮架 |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 0) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 0) |  |  |
|  |  | SPR status request (KI 0) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 1) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 1) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 1) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 2) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 2) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 2) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 3) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 3) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 3) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 4) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 4) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 4) |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 0) |  |  |
|  |  | 悬浮架悬浮序列 |  |  |
|  |  | 期望速度vdes > 0 km/h |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统加速悬浮架 |
| SP stepping |  |  |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 1) |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统删除线路和最大速度曲线数据 (KI 0) |
|  |  | 线路数据 (KI 5) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 5) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 5) |  |  |
| SP stepping |  |  |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 2) |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统删除线路和最大速度曲线数据(KI 1) |
|  |  | 线路数据 (KI 6) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 6) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 6) |  |  |
|  |  | ... |  |  |
| SP stepping |  |  |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 6) |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统删除线路和最大速度曲线数据(KI 5) |
|  |  |  |  | 牵引系统制动悬浮架到目标点 |
| Standstill |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮架落下序列 |  |  |

继续进路预定时：

| 悬浮架 |  | DCS |  | 牵引系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路数据 (KI 7) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 7) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 7) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 8) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 8) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 8) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 9) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 9) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 9) |  |  |
|  |  | 线路数据 (KI 10) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 10) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 10) |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 7) |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统删除线路数据 和最大速度曲线 (KI 6) |
|  |  | 线路数据 (KI 11) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 11) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 11) |  |  |
|  |  | 悬浮架悬浮序列 |  |  |
|  |  | 期望速度vdes > 0 km/h |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统加速悬浮架 |
| SP stepping |  |  |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 8) |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统删除线路数据 和最大速度曲线(KI 7) |
|  |  | 线路数据 (KI 12) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 12) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 12) |  |  |
| SP stepping |  |  |  |  |
|  |  | 停车点运行步进 (KI 9) |  |  |
|  |  |  |  | 牵引系统删除线路数据 和最大速度曲线(KI 8) |
|  |  | 线路数据 (KI 13) |  |  |
|  |  | 最大速度曲线 (KI 13) |  |  |
|  |  | 停车点运行状态请求 (KI 13) |  |  |
|  |  | ... |  |  |

计算制动曲线

表28	计算制动曲线举例

| DCS |  | 牵引系统 |
| --- | --- | --- |
| 线路数据 (KI 0) |  |  |
|  |  | 应答 |
| 最大速度曲线(KI 0) |  |  |
|  |  | 应答 |
| 停车点运行状态请求 (KI 0) |  |  |
|  |  | 应答 “请求正在处理中” |
| 线路数据 (KI 1) |  |  |
|  |  | 应答 |
| 停车点运行状态请求 (KI 0) |  |  |
|  |  | 应答 “Request has been executed” |
| 最大速度曲线(KI 1) |  |  |
|  |  | 应答 |
| 停车点运行状态请求 (KI 1) |  |  |
|  |  | 应答 “请求正在处理中” |
| 线路数据 (KI 2) |  |  |
|  |  | 应答 |
| 最大速度曲线(KI 2) |  |  |
|  |  | 应答 |
| 停车点运行状态请求 (KI 1) |  |  |
|  |  | 应答 “请求已处理完毕” |
| 停车点运行状态请求 (KI 2) |  |  |
|  |  | 应答 “请求正在处理中” |
| 停车点运行状态请求 (KI 2) |  |  |
|  |  | 应答 “请求正在处理中” |
| 停车点运行状态请求 (KI 2) |  |  |
|  |  | 应答 “请求已处理完毕” |

- 图示清单

未找到图形项目表。

- 列表清单

表1	序列号错误举例	5

表2	运行序列举例	7

表3	表28 计算制动曲线举例	10