高速悬浮架项目

高速悬浮架运控与牵引控制接口协议

同济大学磁浮交通工程技术研究中心

| 保密级别： | 仅供项目内部使用 |
| --- | --- |
| 签发单位： | 同济大学磁浮交通工程技术研究中心 |

| 发布 | 袁建军 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审阅 | 林辉 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
| 审阅 | 陈义军 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
| 作者 | 潘洪亮 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 | 部门 | 日期 | 签名 |

变更清单

| 版本 | 作者 | 日期 | 更改部分 | 更改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 潘洪亮 | 2025.10.15 | 全部 | 初始版本。 |

分发记录

| 序号 | 姓名 | 单位或公司 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- |

目     录

1	引言	7

1.1	编写目的	7

1.2	术语定义	7

1.3	功能概述	7

2	物理特性	9

2.1	协议	9

2.2	传输速率	9

2.3	接插件	9

2.4	连接线规格	9

2.5	屏蔽	9

3	系统功能	10

3.1	启动/重启	10

3.1.1	DCS 启动/重启顺序	10

3.1.2	MCU 启动/重启顺序	11

3.2	控制牵引系统状态	11

3.2.1	由DCS触发的状态转换	14

3.2.2	由MCU触发的状态转换	14

3.3	悬浮架运行	15

3.3.1	运行过程	15

3.3.2	登录/注销	18

3.3.3	传输/删除线路数据	19

3.3.4	传输/删除最大速度曲线	22

3.3.5	计算制动曲线	24

3.3.6	故障处理	24

4	接口传输协议	26

4.1	传输协议和报文结构	26

4.2	序列号握手	27

4.3	传输保护	28

4.3.1	CRC校验	28

4.3.2	非法报文	28

4.3.3	报文重发机制	29

4.3.4	通道故障检测	29

4.4	报文发送方式	29

4.5	报文种类	29

4.5.1	命令报文（DCS→MCU）	30

4.5.2	状态报文（DCS←→MCU）	31

4.5.3	应答报文（DCS←MCU）	31

5	客户化数据和数据范围	33

5.1	周期时间	33

5.2	值或值域	33

6	接口报文描述	35

6.1	概述	35

6.2	DCS → MCU 报文	36

6.2.1	DCS状态报文	36

6.2.2	悬浮架登录报文	39

6.2.3	悬浮架注销报文	41

6.2.4	最大速度曲线报文	41

6.2.5	线路数据报文	43

6.2.6	线路数据删除报文	44

6.2.7	停车点运行状态请求报文	45

6.2.8	改变牵引状态报文	46

6.2.9	停车点运行步进报文	47

6.3	MCU→DCS报文	47

6.3.1	牵引状态报文	48

6.3.2	牵引应答报文	51

图示清单	55

列表清单	56

引言

编写目的

本文档描述了高速悬浮架运控系统（OCS）与牵引控制系统的电机控制单元（MCU）的接口协议。

术语定义

功能概述

高速磁浮悬浮架系统中运行控制系统的分区控制系统（DCS）通过此接口将控制悬浮架运行的数据传输给牵引控制系统中的MCU，MCU通过此接口将自身的状态信息反馈给运行控制系统DCS。

在悬浮架的每次运行前，运行控制系统向牵引控制系统的MCU发送悬浮架参数、速度曲线、目的地以及允许最大加速度限制等状态信息。MCU根据运行控制系统的各类数据信息计算该次运行的运行曲线。

在悬浮架运行期间，DCS实时地通过车地无线通信系统接收车载电涡流传感器的数据作为牵引系统的参考值，同时DCS根据电涡流传感器数据计算悬浮架当前位置、当前速度、当前加速度等信息。

为了提高系统的可靠性和可用性，每个分区的DCS和MCU均按双冗余设计要求分别配置有二个模块，即DCSA、DCSB和MCUA、MCUB。在DCS和MCU之间的接口通道上也考虑双冗余设计，即无论设备安装在什么位置，每个DCS模块（DCSA或DCSB）均必须与二个MCU模块（MCUA或MCUB）建立独立的通道连接,如图1所示。

目前阶段暂不考虑冗余通道设置，只设置一个DCS和一个MCU，则DCS与MCU之间的接口关系如图2所示。

DCS与MCU的接口关系图（完整连接）

DCS与MCU的接口关系图（当前）

物理特性

协议

以太网，TCP/IP或UDP/IP 协议。(根据报文设置，建议采用UDP/IP协议)

传输速率

10M/100M 自适应。

接插件

RJ45 接插件。

连接线规格

屏蔽双绞线。

屏蔽

屏蔽层接机壳地。

系统功能

运行控制系统通过此接口将控制悬浮架运行的数据传输给牵引系统中的电机控制系统MCU；电机控制系统MCU通过此接口将自身的状态信息反馈给运行控制系统。

在悬浮架的每次运行前，运行控制系统向牵引系统的电机控制单元（MCU）发送悬浮架参数、速度曲线、目的地以及允许最大加速度限制等状态信息。MCU根据运行控制系统的各类数据信息计算该次运行的运行曲线。

在悬浮架运行期间，MCU向运行控制系统发送悬浮架当前位置、当前速度、当前加速度等信息。

启动/重启

在启动或重启期间，接口双方执行各自独立的于DCS－MCU接口相对应的启动程序。

DCS 启动/重启顺序

1）DCS系统在启动/重启后，对DCS内部数据进行初始化。其中包括：分区状态报文初始化至安全侧（安全侧由DCS根据安全规则确定）；线路数据报文、最大速度曲线报文及其它各类命令报文缓冲区全部初始化清零。牵引系统状态设定为初始状态。

2）DCS发送包含非法悬浮架ID的状态报文（生命周期报文）给MCU，当收到MCU对该DCS状态报文回应的MCU状态报文（生命周期报文）后，连接建立。

3）DCS向MCU发送牵引状态改变报文，此报文要求牵引系统将自身的状态转为初始状态。根据MCU传送的报文数据，DCS将删除MCU存储的线路、最大速度曲线数据，注销悬浮架。

4）MCU收到DCS 发送的牵引状态改变报文后，根据牵引状态改变报文交互过程，将自身的牵引状态改变成为初始状态。

MCU 启动/重启顺序

1）MCU系统在启动/重启后，MCU首先进行内部数据初始化。其中包括：牵引状态报文初始化至安全侧；牵引系统应答报文初始化清零；相关的线路数据、最大速度曲线、运行曲线数据缓冲区清零。MCU将自身的牵引系统状态设置为初始状态。

2）MCU等待DCS的状态报文，并用自己的状态报文回应。如果在周期内没有收到DCS的状态报文，MCU按照自己的周期发送状态报文，直到收到DCS的状态报文。

3）当MCU收到DCS包含已接收到MCU状态报文的状态报文后，连接建立。

4）DCS与MCU建立连接后，MCU根据收到的牵引状态改变报文转成初始状态。

控制牵引系统状态

DCS对牵引系统的状态进行控制，使牵引系统进入必要的运行状态。对悬浮架进行登录或注销，确定牵引系统所需要的牵引参数，如悬浮架数据、线路数据和速度曲线等，并使其可用。将发车和停车点的相关参数发送给牵引系统。牵引系统数据在DCS中被管理。

在收到中央控制系统CCS的加载请求后，当前的牵引系统状态数据将被传送给CCS。

DCS控制的牵引系统状态描述如下表所示。

牵引系统状态描述

| 牵引系统状态 | 描 述 |
| --- | --- |
| 初始状态 | DCS或牵引系统启动时的状态，牵引系统不向轨道供电，无悬浮架操作可能。 |
| 基本状态 | 无悬浮架运行可能，牵引系统不向轨道供电，相比“带电等待状态”节省更多牵引能量。（变流器电源被关掉，直流电路处于无电状态，输出和控制点接触器处于断开状态。） |
| 带电等待状态 | 无悬浮架运行可能，牵引系统不向轨道供电，该状态可节省牵引能量。（电流逆变器被锁闭，直流电路处于有电状态，输出和控制点接触器处于断开状态。） |
| 悬浮架运行 | 沿轨道控制悬浮架的正常模式，变流器处于运行状态，输出和控制点接触器相应于悬浮架移动被接通。 |
| 准备测试 | 常规测试的状态（如电压测试），该测试将在一定时间被中止。无悬浮架运行可能；牵引系统可以向轨道供电。 |
| 带电牵引测试 | 故障消除的测试；无悬浮架运行可能；牵引系统可以向轨道供电。 |
| 无电牵引测试 | 故障消除的测试；无悬浮架运行可能；牵引系统不能向轨道供电。 |
| 模拟运行 | 无真实悬浮架的模拟悬浮架运行（如在MCU 中使用模拟悬浮架进行调试）；牵引系统不能向轨道供电。 |

基于来自CCS或DCS启动时的命令，DCS对牵引系统的状态进行控制。当状态被改变时，仅某些状态变换被允许。对于所有发往牵引系统的命令，DCS检查是否所请求的状态变换是有效的。当CCS发出命令要求改变牵引状态时，DCS 会根据下图来判断这种改变是否允许。如允许，则进行改变并发出成功应答。如不允许，则发出失败应答，并且向CCS发送消息。

牵引系统的状态改变如下图所示。

牵引系统状态改变

DCS只允许图中描述的牵引系统状态转换，在两个牵引系统状态之间状态转变的任何中间过程将由牵引系统独立地完成（例如：打开/关闭变流器，电流逆变器和点接触器控制）。

除了上图中表示的在正常运行中的状态转换外，还有其它的状态转换可能性。所有的状态转换如下表所示。DCS将执行允许的状态改变请求。

牵引系统状态转换

| 状态转换 | 触发 |
| --- | --- |
| ① | DCS正常运行 |
| ② | MCU正常运行 |
| 从任何状态到“初始状态” | 在DCS启动后或在MCU启动后 |
| 从“初始状态”到其它状态 | 在DCS启动后 |

牵引状态的改变是由来自CCS的状态转换操作命令（如PTO、PBS、PTP、PT、PSIM、PPT和PWSP）触发的。

运行控制系统操作员（TOM）在OTS上输入牵引系统状态改变的操作命令，DCS收到该命令报文后，DCS会首先检查该命令报文的类型，识别出该报文为控制牵引系统状态改变，DCS会根据目前的牵引系统状态判断所要求的牵引状态是否允许，如果允许，则控制牵引系统进行状态改变。当DCS 接收到牵引系统的状态改变应答后，会更新DCS内部牵引系统的状态表示。

当DCS判断出CCS要其进入“准备测试”、“带电下的牵引测试”这两种状态时，则需要DSC的授权，DSC要判断区段上是否有车。在没有车的情况下才能允许请求的操作指令被执行。

当牵引进入“悬浮架运行”、“模拟运行”状态时，DCS要判断本区段内是否有处于“停车”或“运行”状态的悬浮架。如有的话，要在牵引系统中将这些车登录到系统，当然，该数目必须不超过两辆。

所有与悬浮架有关的报文只能通过处在“悬浮架运行”和“模拟运行”状态的MCU来处理。在其他状态，这些报文被丢弃，并标一个错误标记。

在离开“悬浮架运行”和“模拟运行”状态时，MCU删除所有从DCS接收到的，与悬浮架有关的数据。因此，无效的悬浮架标识在MCU至DCS的状态报文中被说明。

对于每一个牵引状态，MCU如果收到DCS发送的牵引状态改变报文，会传输一个相应的牵引状态转换就绪的信息（见牵引状态报文）给DCS，表明牵引系统正在进行状态转换。如果牵引系统按照DCS的要求，已经完成了状态转换，则需要去掉牵引状态转换就绪的信息，使该信息成为未就绪状态。

如果DCS观察到一次状态改变已经发生（针对DCS状态转换命令的肯定应答已收到），而牵引状态就绪信息仍然处于就绪信息状态，则DCS通过DCS状态报文中的“删除牵引状态改变就绪信息”标志要求MCU删除就绪信息。该要求一直执行到DCS识别出该删除。

由DCS触发的状态转换

DCS向MCU周期发送牵引状态报文请求MCU的牵引状态改变，然后MCU按各自的处理情况进行应答。该过程一直到MCU已处理完状态改变（肯定的/否定的）后结束。

由MCU触发的状态转换

MCU处于不带电牵引测试或带电牵引测试或准备测试的状态下，而且已经测试完毕期望返回测试前的状态，则MCU首先通过牵引状态报文向DCS传输其改变状态准备就绪的信息（期望返回的状态就绪），DCS在检测到MCU的改变状态准备就绪的信息后，根据目前牵引系统管理的状态，周期发送牵引状态改变报文（期望改变状态为牵引系统期望返回的状态）给MCU。

MCU此时执行与DCS发送状态转换报文相同的过程。在执行该过程的同时，MCU可以删除准备就绪信息。

如果在限定的牵引状态改变重发次数内，DCS检测到MCU没有改变已完成(没有收到MCU的牵引肯定应答)，而MCU传输改变状态仍然处于就绪状态，则DCS通过其状态报文要求MCU删除就绪信息。该要求一直执行到DCS已识别出该删除。此时，MCU如果仍然要求状态转变，需要重新进行申请。

悬浮架运行

在悬浮架运行过程中，牵引系统将悬浮架停到OCS设置的给定目标点上。目标点作为停车点的一部分由OCS给出。在悬浮架前往一个指定的目标点或停车点的线路上，可能经过OCS定义的多个停车点。牵引系统必须能够精确的停车到每一个指定的停车点，例如，下一个停车点。为了实现这个目的，牵引系统必须计算到达每个停车点的制动曲线。

牵引系统必须确保制动曲线低于DCS设置的最大速度曲线，或者在线路反方向上保证实际速度低于DCS设置的线路最大允许速度。违反这个限制将导致安全牵引切断。

运行过程

悬浮架的一次运行过程由如下步骤组成：

a) 设置（第一个、第二个、……）停车点运行（SPR）

b) 起程

c) 准备下一个停车点运行（SPR）

d) 继续运行

e) 停车

运行默认约定：

以下影响运行的默认约定由DCS发送给MCU：

- 期望的牵引系统牵引方向

- 期望速度

- 加速度限制

- 停车点步进

期望速度：

要区分以下默认类型：

- 直接（期望速度直接用速度值指定）

- 百分比（期望速度由MCU计算的最大制动曲线的百分比确定）

直接期望速度运行方向有关，当与线路方向一致时，牵引系统按照期望速度运行悬浮架，上限为DCS发送的最大速度曲线，下限为DCS周期发送的最小速度vmin。

当运行与线路方向相反时，上限为设置的直接期望速度或者为悬浮架登录时设置的最大线路允许速度vlimit，下限没有限制。

当安全切断牵引系统时期望速度vdes = 0 or 0%

加速度限制：

在状态报文中，DCS传送加速度限制，牵引系统在加速或制动悬浮架时不能超过该限制。只有当该限制低于牵引系统的舒适度规则时MCU接受该限制并生效。加速时可能不受限制，但制动时牵引系统只能依据加速度限制制动悬浮架，因此，牵引系统沿着最大期望速度曲线将悬浮架停到目标点。

设置停车点运行（SPR）

1) 设置第一个停车点运行的前提是：DCS已经向MCU登录悬浮架。

2) 当中央控制系统预定进路后，DCS发送进路中的线路数据报文给MCU。

3) 然后MCU接收到停车点的最大速度曲线。

4) 在接收到悬浮架数据、线路数据和最大速度曲线数据后，MCU可以开始计算从最大速度曲线脚点反向计算制动曲线，当MCU通知DCS完成了制动曲线计算后，相应悬浮架的停车点运行准备完成。

设置后续的停车点运行：

一旦MCU接收到其他停车点的悬浮架数据、线路数据和最大速度曲线数据后，就可以开始计算相应的制动曲线。

MCU为一辆车最多同时管理五个停车点运行数据。

准备到下一个分区中停车点的停车点运行：

MCU只从本分区的DCS接收用于计算制动曲线的悬浮架数据、线路数据和最大速度曲线数据，即使线路数据和最大速度曲线数据涉及到下一个分区。从OCS的角度看这些数据始终覆盖安全运行所需的轨道区段，例如，即使悬浮架还在本分区，但悬浮架数据、线路数据和最大速度曲线数据也需要传送给下一个分区。

如果跨分区运行需要协调制动曲线的计算，则由涉及的MCU来实现。

起程

当DCS发起悬浮架悬浮后就可以通知MCU打开功率逆变器，此时悬浮架不一定完成悬浮。

DCS要求MCU停车点步进，导致MCU移动悬浮架到指定的停车点，即悬浮架起程。

停车点步进：

DCS导致MCU向下一个停车点运行。

对于虚拟的悬浮架同样可以停车点步进，一旦虚拟悬浮架变成当前悬浮架，停车点步进即可生效。

DCS可以跳过停车点发起停车点步进，但DCS需要指定删除跳过得停车点数据。

当满足以下条件时，停车点失效：

- 步进到线路数据方向上的下一个停车点

- 删除了相应的线路

- 注销了相应的悬浮架

在停车点步进过程中，DCS和MCU删除已经经过的停车点的相关数据，例如最大速度曲线和线路数据。

继续悬浮架运行

为了使悬浮架经过停车点连续运行，当前停车点的下一个停车点必须及时准备完成以使停车点步进得以实现。

DCS可以要求MCU步进到下一个停车点，使得悬浮架能够连续运行。

停车

如果悬浮架没有执行后续的停车点运行，则悬浮架自动停车到当前停车点，例如车站。牵引系统根据设置的期望速度将悬浮架牵引到当前合法的停车点，所以悬浮架精确的停车到目标点。牵引系统通知DCS悬浮架停车于目标点并处于standstill状态，完成停车点运行。

DCS发起悬浮架落下后通知MCU。此时悬浮架不一定已经落下。如果需要，只有当牵引系统将悬浮架停车于目标点并处于standstill状态后才根据DCS的“悬浮架已落下”信息切断牵引逆变器。

如果当前的合法最小速度为0，DCS可以通过设置期望速度为0或0%来使牵引系统将悬浮架停车处于standstill状态。牵引系统通知DCS未将悬浮架停车于目标点。此时牵引系统的停车点运行依然有效，所以不需要新的停车点步进报文就可以起程。

如果牵引系统已经根据制动曲线减速悬浮架到停车点（没有停车点步进），即使此时的最小速度大于0，牵引系统即使违背该最小速度要求仍旧执行停车。

登录/注销

MCU目前最多可以管理一列悬浮架，即当前列车。在可以完成与悬浮架相关的行为（如传输线路数据）之前，相应的悬浮架必须在牵引系统中登录。否则，MCU将拒绝相应与悬浮架相关的报文。拒绝的标志是在牵引状态应答报文中的错误标志中标识“因异常状态，牵引系统不能处理DCS报文”。

如果牵引系统处于“悬浮架运行”或“模拟运行”状态，DCS 在牵引系统中登记“当前”悬浮架。

注销悬浮架主要考虑如下情况，即当悬浮架转变为“存车”状态或悬浮架在DCS上注销，或悬浮架离开本分区，DCS立即在本分区牵引系统上注销悬浮架。

登录悬浮架

当牵引系统状态处于“悬浮架运行”或“模拟运行”状态时，则DCS可以向MCU发送登录悬浮架报文。此报文需要MCU给出应答，同时MCU需要在MCU的状态报文中针对悬浮架的各项信息进行相应的改变。

当只有一悬浮架登录到MCU时，该车总为“当前”悬浮架。

注销悬浮架

DCS可以发送注销悬浮架报文给MCU。此报文需要MCU给出应答，同时需要MCU对MCU的状态报文中的针对悬浮架的各项信息进行相应的改变。

注销悬浮架使MCU删除所有被注销悬浮架的相关数据（例如，最大速度曲线和线路数据）。即使悬浮架尚未落下，也可以注销悬浮架，注销后MCU失去对悬浮架的控制。

传输/删除线路数据

静态公里标数据,包括相邻分区的交叠区域数据,对整个OCS来讲是唯一的，并与DCS的数据相对应。整个DCS区域，与静态公里标数据一起被储存在牵引系统中。

传输线路数据

DCS向MCU传送DCS为悬浮架指定进路的线路数据。此时道岔已经到位，轨道区段已经防护。悬浮架必须登录到MCU。线路数据用于准备停车点运行。

位置数据包括分区边界、轨道道岔位置等。他们精确的描述了OCS中的进路集合，并作为连续的线路数据序列传送给牵引系统。

对于每个到停车点的停车点运行用一个唯一的KI来标识。如果同一个停车点包含多个目标点，则每一个目标点都用不同的KI来标识，相关数据也要分别传送。

线路数据的传送遵循以下规则。

- 一个报文只传送一个分区的线路数据

- 一个报文只传送一个停车点运行的DP目标点或FPM最大速度曲线脚点。如果传送了两者之一，则必须指定KI。否则KI为无效值（0代表无效）。

- 线路数据中的轨道标识、分区边界、DP、FPM按照顺序在报文中表示。

- 轨道标识由DCS与MCU进行约定。

删除线路数据

1）通过删除报文删除线路数据

DCS可以使用三种不同的模式触发MCU删除线路数据，从而执行后续动作。

(1) 删除所有线路数据

- 删除所有储存的线路数据

- 删除所有已降落悬浮架（确保在停止状态）的停车点运行（SPRs），即删除所有相关数据

- 删除除悬浮悬浮架正在执行的停车点运行（SPR）外的所有停车点运行（SPRs）。正在执行的停车点运行（SPR）一直执行到进入新的停车点运行（SPR）步进期间，通过一个独立的针对已降落悬浮架的删除报文，或通过注销悬浮架来删除该停车点运行（SPR）。

(2) 从朝着线路数据方向的指定位置删除所有线路数据

- 专门从指定位置向前删除所有储存的线路数据，并删除所有停车点运行（SPRs），即所有相应数据，包括在删除区域内的DP和FPM。如果只有FPM被删除，而DP不删除，则相应的SPR被保留。

- 如果删除区域包含一个正在执行的SPR，则只能通过降落悬浮架来删除该SPR。否则，在步进到一个新的停车点运行（SPR）期间，通过一个独立的让悬浮架降落的删除报文，或通过注销悬浮架来删除该停车点运行（SPR）。

- 如果一个未知的位置按线路数据删除的起点被给予，则MCU给予否定应答。如果一个位置说明已通过报文明确地传输到MCU，并未被删除，则位置视为已知。其它位置对于DCS－MCU接口是未知的。这样，删除从一个处于悬浮架后面、与线路数据方向反向的已知的位置开始删除也是可能的。

(3) 通过指定相应的关键标识（KI）删除一条指定的停车点运行（SPR）

- 如果SPR未在执行，则MCU删除该SPR，即所有相应数据。一条正在执行的SPR只有是针对降落的悬浮架（确保处在停止状态）时，方被删除。否则，该删除要求被拒绝。

- 为了继续描述包括将被删除的SPR的DP和FPM的位置说明的进路组而被传输到MCU的线路数据，即未完整传输完毕的线路数据，将不被删除。

为了往返运行，在与线路数据方向反向的线路数据可以被传输之前，DCS必须先初始化地删除在MCU中的所有当前线路数据。

2）在停车点运行步进处删除线路数据

在停车点运行（SPR）步进后，一旦从故障安全的角度它们不再被需要，则DCS删除原先当前的SPR的线路数据。在此前后，MCU删除每个FPM的线路数据，即当悬浮架的中心点已通过FPM时，它删除到这个FPM的数据。这意味着MCU只知道从线路数据起点开始或从通过的FPM开始的线路数据。

3）分区交接中删除线路数据

当悬浮架越过分区边界，将删除不再需要的线路和相关数据，删除方式与分区内相同。

传输/删除最大速度曲线

传输最大速度曲线

DCS向牵引系统传送最大速度曲线数据用于计算停车点运行的制动曲线。最大速度曲线范围从停车点到悬浮架位置。

所计算的最大速度曲线的采样点作为曲线被传输。被传输的每个采样点为一个由位置和速度构成的数值对。最大速度曲线值指的是悬浮架中心的速度，悬浮架中心点的速度必须低于该曲线。

曲线从最大速度曲线脚点开始传送。曲线中的位置为相对于FPM的位置。

必须标识最后一个最大速度曲线报文，以使MCU知道最大速度曲线传送完毕。

在DCS释放某轨道区段后，所释放区段的数据在DCS和牵引系统中均被删除。DCS也可触发对所有数据的删除。

反向运行时，库内线路限制速度5公里/小时。库外线路限制速度10公里/小时（具体限制待定）。DCS给MCU传输最大速度曲线数据，MCU利用这些数据在牵引系统内计算一次停车点运行（SPR）的制动曲线。最大速度曲线包括在一段进路内不同位置的最大允许线路速度。一次停车点运行的一条完整的最大速度曲线至少是从相应的停车点SP（FPM）到悬浮架，即悬浮架的长度也作为最大速度曲线的完整部分。但不用进一步回算到线路数据的起点。一个分区控制系统区域的最大速度曲线数据可以分几个报文部分发送。

被传送的最大速度曲线由一组在DCS内计算的最大速度曲线的选择节点（位置和速度的数值对）组成。最大速度曲线值与悬浮架的中心点对应，即悬浮架中心点的速度必须保持低于该曲线。

DCS传输给MCU的最大速度曲线是以等间距速度进行采样，间距速度暂定为2米/秒。

由于收到每一帧报文长度的限制，一条最大速度曲线可能在一个报文中无法发送完毕，这就存在着一条最大速度曲线在不同报文中的接续问题。

最大速度曲线传输接续问题解决如下：每个最大速度曲线报文中都有一个字节表示最大速度曲线所对应的停车点运行的关键标识。那么，当一条速度曲线分帧传输时，发送方DCS需要保证这个关键标识相同。同时，DCS保证速度曲线报文具有正确的先后顺序以便接收方MCU得到正确曲线。另外，每个最大速度曲线报文中还有一个字节表示最大速度曲线对的长度，发送方DCS需要保证多帧报文的最大速度曲线的实际长度等于报文中的总长度。接收方MCU也可以根据此规定进行判断。一旦接收方MCU发现速度曲线接收异常，如长度不对，则MCU向DCS发送否定应答。

传送最大线路允许速度和最小速度

最大速度曲线是线路数据方向上的运行速度上限。

对于与线路数据方向相反的运行，传输最大线路允许速度vlimit作为速度上限。牵引系统必须保证实际速度低于vlimit以防止OCS采取安全行动。当登录悬浮架时向牵引系统传送vlimit。

最小速度vmin是线路数据方向上的运行速度下限。牵引系统必须保证实际速度高于vmin（除了vmin=0）以防止OCS采取安全行动。DCS通过状态报文周期的向MCU发送当前的vmin。对于与线路数据方向相反的运行，没有最小速度限制。

vlimit和vmin相对于悬浮架中心。

删除最大速度曲线

只有在下列几种情况下，MCU才删除最大速度曲线数据。

- DCS在MCU中注销相应的悬浮架

- 因SPR步进而使相应的SPR变成无效

- DCS已经删除MCU中相应SPR的所有线路数据。

删除最大线路允许速度和最小速度

只有当悬浮架注销时才删除最大线路允许速度和最小速度。

计算制动曲线

低于DCS传送的最大速度曲线，牵引系统从相应的DP目标点开始根据悬浮架的运行方向与线路数据反方向计算目标制动曲线。

一旦MCU收到所有需要的悬浮架、到下一个停车点运行的线路和最大速度曲线数据，就可以开始计算制动曲线。

DCS向MCU请求制动曲线的计算状态。DCS重复“SPR状态请求”直到牵引系统表明完成制动曲线计算。在最大处理时间内必须给出计算结果。

故障处理

冗余概念

DCS与MCU的接口为冗余设计。DCS和MCU也为冗余设计。它们之间的有两个相同的传输通道独立传送相同的信息。

DCS和MCU的内部切换或一个通道连接的故障只会导致报文的重发。

故障级别

牵引系统通过状态报文向分区传送牵引系统的故障级别，如下表。

牵引系统故障级别

| 故障级别 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无故障 |
| 1 | (警告) 故障不会导致性能降低 |
| 2 | (故障) 故障导致性能降低 |
| 3 | (报警) 故障导致线路锁闭，无法操作 |

故障容错

如果DCS设置已存在的项，则要求MCU给出肯定应答。如下：

- 登录已登录悬浮架

- 注销未登录悬浮架

- 停车点步进到当前停车点

- 删除不存在的数据

- 改变牵引状态到当前状态

接口传输协议

传输协议和报文结构

采用组播方式，使用UDP/IP。

报文采用以下格式：

| 报文头 | 应用层用户数据 | 报文尾 |
| --- | --- | --- |

报文头为02H报文尾为03H，应用层数据无需转义。

应用层用户数据采用以下格式：

应用层用户数据格式

| 字节 | 数值（hex） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1，2 | 变量 | 序列号码 |
| 3 | 变量 | 重复计数器 |
| 4 | 变量 | 用word（双字节）为单位表示的报文长度，包括CRC码 |
| 5 | 变量 | 目的地（分区号） |
| 6 | 变量 | 发送方（分区号） |
| 7 | 01……FF | 发送方标识（部件号） |
| 8 | 01……FF | 报文标识 |
| 9，……，n | 变量 | 其他用户数据（“n”取决于报文标识，“n”必须为偶数） |
| n+1, n+2 | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） |

报文长度

报文长度按 2 字节的倍数计数，所以用户层的用户数据的字节数必须是偶数。

目的地

DCS或MCU所在分区的DCS编号，是一个DCS区域标识，相应的报文被传送到这个DCS区域，其标识在OCS中是唯一的。

发送方

发送方DCS或MCU所在分区的DCS编号，是一个DCS区域标识，报文从这个DCS区域发送出去，该标识在OCS中是唯一的。

发送方标识

发送方标识是发送相应报文的各DCS计算机或MCU系统的逻辑编号。该标识在DCS 中是唯一的。通过这个标识，目的地DCS 或目的地MCU 可以确定其过程控制的接口对方。MCU接收来自发送方标识（DCSA 或DCSB）的任何值，并在应答报文中指定它。

报文标识

不同类型的报文，通过报文标识来加以区分。

其他用户数据

不同报文对应有不同的用户数据，具体见后面的报文描述。

序列号握手

牵引系统只对DCS的报文作出响应。DCS的状态报文通过牵引状态报文给予应答；针对DCS的其他报文，MCU在对报文内容分别进行评估（校核或处理）后给予确认报文。

报文序列号用于报文数据的过程保护，即识别报文的：

- 丢失

- 顺序不正确

- 对于同一报文的多次接收

有两类报文，同类报文的序列号依次递增，不同类报文的序列号无关。

- A类：除了B类的所有报文

- B类：DCS状态报文和MCU状态报文

只有DCS随着每个新报文增加序列号；而牵引系统在其应答报文内反映它所响应的DCS报文的序列号和重复计数。

当一个报文在用户层被重复，命令报文或应答报文的重复计数在DCS中被正确地增加；如果报文被冗余地发送或其他原因（如传输通道特性）被增加，则重复计算不增加。

在接口端口中进行冗余切换后，序列号必须保持无中断地连续。

在DCS状态报文和牵引状态报文中，重复计数总是0。

传输保护

CRC校验

为了保证传输报文内容的正确，计算16位CRC和。

采用CCITT-16。生成多项式m(x)= x16+x12+x5+1。（待定）

接口双方都丢弃CRC校验错误的报文。

不完整的报文等同于CRC校验错误。

非法报文

满足以下条件的报文为非法报文：

- CRC错误

- 错误的发送方和目的方数据

- 不符合期望的长度

- 未知的报文标识

接口双方忽略非法报文。

牵引系统用错误标识=“序列号错误”回应非期望序列号的DCS报文。当启动时牵引系统不知道正确的序列号时，也如此回应。

MCU启动时通过DCS的状态报文获得下一个合法的序列号：

下一个序列号=“上一个回应的序列号”+1

报文重发机制

出现如下情况时，发送端将重复发送报文。

- 由接收方请求而引起的报文重发

- 由接收方的否定应答而引起的报文重发（如果需要的话）

- 由于一方的应答时间超时而引起的重发

通道故障检测

通常情况下，接口报文在两个冗余通道上同时发送，接收方将处理接收到的第一个报文，而丢弃随后的具有相同序列号码的报文。

当接收方在客户化的时间内没有从连接链路上接收到任何报文，则该通道被认为存在故障。

报文发送方式

在分区内用广播报文发送。

报文种类

DCS与MCU之间的报文有三类，即命令报文、状态报文和应答报文。

命令报文：由DCS发往MCU，它需由MCU对其内容进行处理或校核。

状态报文：由DCS发往MCU或由MCU发往DCS。当收到DCS发来的状态报文时，MCU通过牵引系统的状态报文给予应答。

应答报文：它与命令报文相对应，由MCU发往DCS，即MCU通过应答报文将其对命令报文进行的处理或校核结果发往DCS。

命令报文（DCS→MCU）

1） 悬浮架登录报文

通过本报文，DCS将一列悬浮架登陆到牵引控制系统。

2） 悬浮架注销报文

通过本报文，DCS注销在MCU中的一列悬浮架。牵引系统收到本报文后删除所有与注销悬浮架有关的数据。

3） 最大速度曲线报文

通过本报文，牵引控制系统从DCS接收一段（一条最大速度曲线可能要分几段传输）最大速度曲线。

4） 线路数据报文

通过本报文，DCS给牵引控制系统传送线路数据。

5） 线路数据删除报文

通过本报文，DCS命令牵引控制系统删除线路数据或停车点运行。

6） 停车点运行状态请求报文

通过本报文，DCS请求牵引控制系统进入停车点运行目标停车点的制动曲线计算状态。

7） 停车点运行步进报文

通过本报文，DCS命令牵引控制系统进行停车点运行的步进。

8） 牵引状态改变报文

通过本报文，DCS请求牵引控制系统的牵引状态改变成指定的状态。

状态报文（DCS←→MCU）

1） DCS 状态报文（DCS→MCU）

DCS状态报文被周期地发送到牵引控制系统，它同时作为生命信号报文。

DCS 按客户化周期发送DCS 状态报文。为了确保有序的报文通信，在发送DCS 状态报文之前，必须考虑从牵引系统发出的针对DCS 命令的未决应答报文：

(1) 在DCS状态报文被发送之前，从牵引系统对较早发送的DCS命令报文的未决应答到达DCS。

(2) 如果对于较早发送的报文的应答在一个客户化周期时间内没有到达DCS，则DCS状态报文被发送，并且DCS只有在收到了MCU的牵引状态报文之后才重复发送较早从DCS发送的报文。

如果重要事件发生（如改变悬浮架状态，或新的运行说明），在超过正常的周期时间后，DCS也可以发送状态报文。两个DCS状态报文间的最小时间间隔不能小于客户化时间。

2）牵引状态报文（DCS←MCU）

通过本报文，牵引控制系统向DCS发送包含有悬浮架和牵引状态的牵引系统状态信息。同时，本报文还作为生命信号报文。

牵引系统收到DCS状态报文后，重新设置其周期计时器。周期计时器超时后，牵引系统发送牵引状态报文，并再次重新设置周期计时器。牵引状态报文的发送周期必须比DCS状态报文的周期长。

如果牵引系统正在处理一个从DCS发来的报文，并还未给予应答，则应在发送牵引状态报文之前发送该应答。

应答报文（DCS←MCU）

通过本报文，牵引控制系统对接收到的报文进行应答，对带有数据的请求进行反馈，或对正在处理的状态进行请求。

牵引系统一般只对从DCS收到的报文作出响应。DCS状态报文由牵引状态报文来响应（确认），所有其他报文由应答报文进行响应。

如果牵引系统在牵引状态报文发送的客户化周期内未收到DCS状态报文，则周期地发送牵引状态报文（带有与最后一次收到的或未定义的DCS状态报文相对应的序列号和重复计数值），直至其再次收到一个DCS的状态报文。

在发送到DCS的一个状态报文的报文头中，正在被响应的DCS状态报文的序列号和重复计数值被指定。

当DCS向MCU发送报文后，等待应答报文（牵引状态报文或应答报文）。DCS处理第一个合法报文忽略后续的重复报文。

DCS收到合法应答后再发送下一个报文。如果DCS报文在规定时间内未被应答，DCS递增重复计数再次发送报文。DCS状态报文始终用新的序列号周期发送。

如果错误标识为0或1（即“无故障”），则应答是肯定应答，否则为否定应答。

客户化数据和数据范围

周期时间

客户化数据—周期时间

| 周期 | 描述 | 时间[s] | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCS状态报文周期 | DCS根据此时间间隔发送状态报文 | 3 | DCS |
| DCS状态报文最小间隔 | 在特殊情况下，DCS可以随时发送状态报文。此最小间隔为两个DCS状态报文之间的最小时间。 | 0.5 | DCS |
| 牵引状态报文 | 如果在此时间段内没有收到DCS的状态报文，MCU发送状态报文。 | 7 | MCU |
| 等待应答 | 等待报文重发的时间间隔 | 1.6 | DCS |
| 牵引状态请求 | 发送牵引状态改变的时间间隔 | 1 | DCS |
| SPR状态请求 | SPR状态请求报文发送的时间间隔 | 0.2 | DCS |
| 通道故障 | 如果在此时间段内没有收到任何报文，则代表通道故障 | 5 | DCS MCU |
| 报文重发时间 | 当有故障时DCS等待报文重发的时间间隔（例如序列号错误或验证错误） | 0.2 | DCS |
| 最大处理时间 | 在此段时间里必须在应答报文中确认处理的肯定或否定结果 | 30 | MCU |

值或值域

客户化数据—值或值域

| 参数，描述 | 可以客户化 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牵引系统可以请求DCS重复发送的最大A组报文数量 | 是 | 8 | - |
| 牵引系统管理的最大SPR数量 | 否 | 5 | - |
| 最大速度曲线报文中最大点对数量 | 是 | 35 | - |
| 线路数据报文中最大线路数据量 | 是 | 26 | - |
| 最大报文长度（根据word计算的长度） | 否 | 510 | - |
| 分区交接时由DCS传送给MCU的相邻分区线路长度 | 是 | 500 | m |
| DCS计算的需要传送给MCU的最大速度曲线的速度变化（值域0到5 m/s，步进值0.05 m/s） | 是 | 0,25 | m/s |

客户化的值和值域可以在测试过程中调整。

接口报文描述

概述

为了区分报文，报文标识根据发送方向从制定的范围内选取。

报文标识范围

| 报文类型 | 简述 | 报文标识范围 [hex] |
| --- | --- | --- |
| DCS MCU | 带数据的请求和命令 | 01..80 |
| MCU DCS | 收到报文的应答 | 81..FF |

对于报文中多个字节表示一个值得情况，最低字节编号的字节就是“低字节”，类似的最低值的位代表LSB（最低位）。字节编号总是从1开始，位从0开始。

数据遵循Intel规则，即Little Endian。

“float”或“long”变量类型必须开始于字节1，5，9…

“word”或“short”变量类型必须开始于字节1，3，5…

数据类型说明

| 类型 | 类型说明 |
| --- | --- |
| 位域 (例如 2..0) | 二进制 |
| dec | 十进制 |
| hex | 十六进制 |
| 空白 | 无符号整型 |
| short | 2字节整型 (-32768 to 32767) |
| int | 4字节整型 (-2147483648 to 2147483647) |
| float | ANSI C "浮点" 格式 (4字节) 符合IEEE-754 |

非法位置由-1表示，非法速度和加速度由32767表示。数据精度参考下表。

数据精度

| 规格 | 精度 |
| --- | --- |
| 位置 | 1 cm |
| 速度 | 1 cm/s |
| 加速度 | 1 cm/s2 |
| 百分比 | 1 % |

DCS → MCU 报文

- DCS状态报文

- 悬浮架注销报文

- 悬浮架登录报文

- 最大速度曲线报文

- 线路数据报文

- 线路数据删除报文

- 停车点运行状态请求报文

- 改变牵引状态报文

- 停车点运行步进报文

DCS状态报文

DCS状态报文周期的发往MCU，也作为生命周期报文。

DCS状态报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（B类） | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 01 | 报文标识号 | - |
| 9 |  |  | 接收通道1状态 | - |
|  | hex | 00 | 接收通道1正常 | - |
|  | 0 | 1 | 此通道接收不到报文 | - |
|  | 1 | 1 | 通道只能接收到错误报文 （CRC错误,数据长度错误, 报文标识号错误） | - |
|  | 2 | 1 | 发生一次CRC错误（报文长度错误也是一种CRC错误） | - |
|  | 3 | 1 | 只有报文标识号错误, CRC正确 | - |
|  | 4 | 1 | 只有目的方编码错误 | - |
|  | 5 | 1 | 只有发送方编码错误 | - |
|  | 6..7 | 00 | 保留 | - |
| 10 |  | 变量 | 保留 | - |
| 11 |  |  | 接收通道2状态 | - |
|  | hex | 00 | 接收通道2正常 | - |
|  | 0 | 1 | 此通道接收不到报文 | - |
|  | 1 | 1 | 通道只能接收到错误报文 （CRC错误,数据长度错误, 报文标识号错误） | - |
|  | 2 | 1 | 发生一次CRC错误（报文长度错误也是一种CRC错误） | - |
|  | 3 | 1 | 只有报文标识号错误, CRC正确 | - |
|  | 4 | 1 | 只有目的方编码错误 | - |
|  | 5 | 1 | 只有发送方编码错误 | - |
|  | 6..7 | 00 | 保留 | - |
| 12 |  | 变量 | 保留 | - |
| 13 |  |  | 响应DCS状态报文的牵引状态报文状态 | - |
|  | hex | 00 | 已收到牵引控制系统对上一次DCS状态报文响应的报文 | - |
|  | hex | 01 | 没有收到牵引控制系统对上一次DCS状态报文响应的报文 |  |
| 14 |  |  | 与牵引状态改变就绪信息有关的请求 | - |
|  | hex | 01 | 无与就绪信息有关的请求 | - |
|  | hex | 02 | 删除牵引状态改变就绪信息 | - |
| 15..16 |  | 变量 | 上次应答的报文序列号（A类） | - |
| 17 |  | 变量 | DCS可重复报文的最大数量 （上次应答的报文序列号A类）. 牵引系统的重复请求不能超过该数量 | - |
| 18 | hex | 00..FF | “当前”悬浮架标识号 （00h – 无效, 例如用于启动过程） | - |
| 19 |  |  | 悬浮架状态 | - |
|  | 1..0 |  | 悬浮/落下命令状态 | - |
|  |  | 00 | 未定义 / DCS未发出命令 | - |
|  |  | 01 | DCS发出悬浮架悬浮命令并正在处理中。当悬浮架已经悬浮或悬浮被取消则变成“未定义”。该标志持续到悬浮架状态变成“悬浮架已悬浮”。 | - |
|  |  | 10 | DCS发出悬浮架落下命令并正在处理中。当悬浮架已经安全的处于standstill（落下）或落下被取消则变成“未定义”。该标志持续到悬浮架状态变成“悬浮架未悬浮” | - |
|  | 3..2 |  | 悬浮架悬浮/落下状态 | - |
|  |  | 00 | 未定义 | - |
|  |  | 01 | 悬浮架安全的处于standstill（落下） | - |
|  |  | 10 | 悬浮架未悬浮 | - |
|  |  | 11 | 悬浮架已悬浮 | - |
|  | 7..4 | 0000 | 保留 | - |
| 20 |  |  | 运行规格 | - |
|  | 3..0 |  | 期望速度的默认类型（从DCS传送的最大速度曲线始终是速度限制） | - |
|  |  | 0000 | 直接：期望速度直接由速度值表示 | - |
|  |  | 0011 | 百分比：期望速度由最大速度曲线的百分比表示 | - |
|  | 7..4 |  | 期望牵引系统的运行方向 | - |
|  |  | 0000 | 与线路数据方向相同 | - |
|  |  | 0011 | 与线路数据方向相反 | - |
| 21..22 | dec short | 0 | vdes: 期望速度（相对于期望牵引的驱动方向） | cm/s |
|  | dec short | 0 .. 100 | vdes 最大速度曲线的百分比 （相对于期望牵引的驱动方向） | % |
| 23..24 | dec short | 0 | 加速度限制，牵引系统加速或制动时不能超过该限制。 例外1: 当未步进当前停车点而达到MCU的目标制动曲线，则悬浮架必须沿着该曲线减速。 例外2: 只有当该加速度限制低于MCU的舒适度标准时才有效。 | cm/s2 |
| 25..26 | dec short | 0 | vmin: 最小速度 （属于最小速度曲线） | cm/s |
| 27 |  |  | 诊断 （调试）（待定） | - |
|  | hex | 00 | 无信息 | - |
|  | 0 | 1 | "触发位" 1 = 发生一个错误 | - |
|  | 1 | 1 | 不能处理牵引系统的报文重发请求 | - |
|  | 7..2 | 000000 | 保留 | - |
| 28 |  | 变量 | 保留 | - |
| 29.. 156 |  | 变量 | 保留 | - |
| 157.. 158 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

悬浮架登录报文

通过此报文DCS向MCU登录一悬浮架。

悬浮架登录报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 03 | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 01..FF | 悬浮架标示号 | - |
| 10 |  |  | 悬浮架类型 | - |
|  | 0 | 0 | 磁浮悬浮架 | - |
|  | 7..1 | 000000 | Reserve | - |
| 11 | hex | 01..FF | DCS编号: 如果悬浮架根据线路数据位于本分区内则为本分区编号，否则为沿线路数据方向的上一个分区编号，用于分区交接。（例子: 本分区DCS = 8, 这里指定 = 7, 则悬浮架可以位于DCS 7..1）. | - |
| 12 |  |  | 悬浮架方向 | - |
|  | 1..0 | 00 | 悬浮架方向未知；悬浮架不在本分区，或者沿线路数据方向不在上一个分区的边界范围内 | - |
|  |  | 01 | 悬浮架头车1 的方向为轨道静态公里标递增的方向 | - |
|  |  | 10 | 悬浮架头车1 的方向为轨道静态公里标递减的方向 | - |
|  | 7..2 | 000000 | 保留 | - |
| 13..16 | int | 变量 | 当前悬浮架的位置，当悬浮架位于本分区或在沿线路数据方向上一个分区的边界范围内 （静态公里位置,相对于悬浮架中心）; 否则为无效值 | cm |
| 17..20 | dec int | 0 | 悬浮架长度 | cm |
| 21..22 | short | 变量 | vlimit: 最大线路允许速度，当沿线路数据相反方向运行时牵引系统必须保证悬浮架的实际速度低于该值 | cm/s |
| 23..24 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

悬浮架注销报文

通过该报文DCS向MCU注销一悬浮架。然后MCU可以删除该悬浮架的所有相关数据。

悬浮架注销报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 02 | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 01..FF | 悬浮架标示号 | - |
| 10 |  | 变量 | 保留 | - |
| 11..12 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

最大速度曲线报文

通过本报文，MCU接收到停车点运行FPM的最大速度曲线数据，KI在相关的线路数据报文中传递。

最大速度曲线报文

| 字节 编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 05 | 报文标识号 | - |
| 9..10 | hex | 0000.. FFFF | KI停车点运行标识号 | - |
| 11 | hex | 01..FF | 悬浮架标识号 | - |
| 12 | hex | 00..FF | DCS编号: 设置的最大速度曲线所在的分区编号 | - |
| 13..14 |  | 变量 | 保留 | - |
| 15 | hex | 00 | 不是本分区内（目的DCS编号）发往MCU的最后一个最大速度曲线报文。 | - |
|  | hex | 01 | 是本分区内（目的DCS编号）发往MCU的最后一个最大速度曲线报文。 | - |
| 16 | dec | 1..35 | 报文中包含的值对（位置，速度）数量。该值对应于后续规格中的“n”。 | - |
| 17..20 | int | 变量 | 第一个值对中的位置值 （相对值, 相对于FPM, 对于FPM （相对值） = 0 cm） | cm |
| 21..22 | short | 变量 | 第一个值对中的最大速度曲线速度值 | cm/s |
| 23..24 | short | 变量 | 保留 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 17+8*(i-1).. 20+8*(i-1) | int | 变量 | 值对中的位置值, i = 1..n （n = 1..35） | cm |
| 21+8*(i-1).. 22+8*(i-1) | short | 变量 | 值对中的最大速度曲线速度值 i = 1..n （n = 1..35） | cm/s |
| 23+8*(i-1).. 24+8*(i-1) | short | 变量 | 保留 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 25+8*(n-1).. 304 | dec | 0 | 空（为了填补报文） | - |
| 305.. 306 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

线路数据报文

通过本报文DCS发送线路数据给MCU。

线路数据报文

| 字节 编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 06 | 报文标识号 | - |
| 9..10 | hex | 0000.. FFFF | KI停车点运行标识号，本报文传递DP和/或 FPM。 | - |
| 11 | hex | 01..FF | 悬浮架标识号 | - |
| 12 | hex | 00..FF | DCS编号: 设置的线路数据所在的分区编号 | - |
| 13..14 | hex | 0000.. FFFF | 停车点运行的停车点标识号 | - |
| 15 | 2..0 |  | 停车点类型 | - |
|  |  | 001 | 车站 | - |
|  |  | 010 | 停车点 | - |
|  |  | 100 | 服务区 | - |
|  | 7..3 | 00000 | 保留 | - |
| 16 | dec | 0..26 | 报文中包含的位置数据数量。该值对应于后续规格中的“n”。 | - |
| 17+4*(i-1).. 20+4*(i-1) | int | 变量 | 第i个位置数据 （绝对值, 静态公里标位置）, i = 1..n, 其中 n > 0 （n = 1..26） | cm |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 21+4*(n-1).. 124 | dec | 0 | 空（为了填补报文） | - |
| 125.. 128 | int | 变量 | DP位置 （绝对值, 静态公里标位置，相对于悬浮架中心） 如果没有传递DP，则用无效值 0 表示。 | cm |
| 129.. 132 | int | 变量 | FPM位置 （绝对值, 静态公里标位置，相对于悬浮架中心） 如果没有传递FPM，则用无效值 0 表示。 | cm |
| 133.. 136 | int | 变量 | 沿线路数据方向到上一个DCS边界的位置 | cm |
| 137.. 140 | int | 变量 | 沿线路数据方向到下一个DCS边界的位置 | cm |
| 141.. 142 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

线路数据删除报文

通过本报文，DCS命令MCU删除线路数据。

线路数据删除报文

| 字节 编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 07 | 报文标识号 | - |
| 9..10 | hex | 0000.. FFFF | KI标识号 | - |
| 11 | hex | 01..FF | 悬浮架标识号 | - |
| 12 | 2..0 |  | 删除范围标识 | - |
|  |  | 0001 | 删除指定KI的停车点运行数据 | - |
|  |  | 0010 | 沿线路数据方向从指定位置删除所有线路数据（指定位置除外）（是否包含指定位置待定，双方协调后确定） | - |
|  |  | 0100 | 删除所有线路数据 | - |
|  | 7..3 | 00000 | 保留 | - |
| 13..16 | int | 变量 | 位置数据，从该处沿线路数据方向删除所有线路数据 （静态公里标） | cm |
| 17..18 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

停车点运行状态请求报文

通过本报文，DCS向MCU请求计算到以KI标识的停车点运行DP的制动曲线的计算状态。牵引系统用应答报文回应。

停车点运行状态请求报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 08 | 报文标识号 | - |
| 9..10 |  | 变量 | KI标识号 | - |
| 11 | hex | 01..FF | 悬浮架标识号 | - |
| 12 |  | 变量 | 保留 | - |
| 13..14 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

改变牵引状态报文

通过本报文，DCS要求执行指定的状态改变。

改变牵引状态报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 09 | 报文标识号 | - |
| 9 |  |  | 要求切换到的状态 | - |
|  | hex | 00 | 牵引系统提交当前状态 | - |
|  | hex | 01 | 初始状态 | - |
|  | hex | 02 | 基本状态 | - |
|  | hex | 04 | 带电等待状态 | - |
|  | hex | 08 | 悬浮架运行 | - |
|  | hex | 10 | 准备测试 | - |
|  | hex | 20 | 带电牵引测试 | - |
|  | hex | 40 | 不带电牵引测试 | - |
|  | hex | 80 | 模拟运行 | - |
| 10 |  | 变量 | 保留 | - |
| 11..12 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

停车点运行步进报文

停车点运行步进报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 |  | 变量 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 0A | 报文标识号 | - |
| 9..10 |  | 变量 | KI标识号 | - |
| 11 | hex | 01..FF | 悬浮架标识号 | - |
| 12 |  | 变量 | 保留 | - |
| 13..14 |  | 变量 | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

MCU→DCS报文

- 牵引状态报文

- 应答报文

正常情况下,牵引系统只回应收到的DCS报文。DCS状态报文用牵引状态报文回应，其他报文用应答报文回应。

如果在规定时间里牵引系统没有收到DCS的状态报文，则周期发送牵引状态报文直到再次收到DCS状态报文。

在发往DCS的报文头部中的序列号和重复计数沿用需要应答的DCS报文中的值。

牵引状态报文

牵引状态报文包含悬浮架和牵引状态信息，同时又作为生命周期报文。

牵引状态报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（B类） | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 81 | 报文标识号 | - |
| 9 |  |  | 接收通道1状态 | - |
|  | hex | 00 | 接收通道1正常 | - |
|  | 0 | 1 | 此通道接收不到报文 | - |
|  | 1 | 1 | 通道只能接收到错误报文 （CRC错误,数据长度错误, 报文标识号错误） | - |
|  | 2 | 1 | 发生一次CRC错误（报文长度错误也是一种CRC错误） | - |
|  | 3 | 1 | 只有报文标识号错误, CRC正确 | - |
|  | 4 | 1 | 只有目的方编码错误 | - |
|  | 5 | 1 | 只有发送方编码错误 | - |
|  | 6..7 | 00 | 保留 | - |
| 10 |  | 变量 | 保留 | - |
| 11 |  |  | 接收通道2状态 | - |
|  | hex | 00 | 接收通道2正常 | - |
|  | 0 | 1 | 此通道接收不到报文 | - |
|  | 1 | 1 | 通道只能接收到错误报文 （CRC错误,数据长度错误, 报文标识号错误） | - |
|  | 2 | 1 | 发生一次CRC错误（报文长度错误也是一种CRC错误） | - |
|  | 3 | 1 | 只有报文标识号错误, CRC正确 | - |
|  | 4 | 1 | 只有目的方编码错误 | - |
|  | 5 | 1 | 只有发送方编码错误 | - |
|  | 6..7 | 00 | 保留 | - |
| 12 |  | 变量 | 保留 | - |
| 13 |  |  | 响应DCS | - |
|  | hex | 00 | 本报文为响应DCS状态报文而发送 | - |
|  | hex | 01 | 本报文因为“牵引状态报文”时间超时而发送 | - |
| 14 |  |  | 需要重复发送以前DCS报文的数量 | - |
|  | hex | 00 | 不需要发送任何报文 | - |
|  | hex | 01..XX | 需要重复发送以前DCS报文的数量。参考点为下一个字节中的值。 01 重复发送报文序列号为 X的报文 02 重复发送报文序列号为X-1, X的报文 03 重复发送报文序列号为X-2, X-1, X的报文 ... | - |
| 15..16 |  | 变量 | A类序列号参考点 | - |
| 17 |  |  | 牵引状态改变就绪信息 | - |
|  | 2..0 | 001 | 没有牵引状态改变就绪 | - |
|  |  | 010 | 牵引状态改变就绪 （MCU启动） | - |
|  |  | 100 | 牵引状态改变就绪 （正常操作） | - |
|  | 7..3 | 00000 | 保留 | - |
| 18 | hex | 00..FF | “当前”悬浮架的悬浮架标识号 （00h – 没有悬浮架, 传输的悬浮架数据无效） | - |
| 19 |  |  | 注销“当前”悬浮架就绪信息（由于分区切换） | - |
|  | 1..0 | 01 | 无就绪信息 | - |
|  |  | 10 | 注销就绪 | - |
|  | 7..2 | 000000 | 保留 | - |
| 20 | hex | 01..FF | DCS编号: 如果悬浮架根据线路数据位于本分区内则为本分区编号，否则为沿线路数据方向的上一个分区编号，用于分区交接。（例子: 本分区DCS = 8, 这里指定 = 7, 则悬浮架可以位于DCS 7..1）. | - |
| 21..24 | dec int | 变量 | “当前”悬浮架的当前位置，相对于悬浮架中心 | cm |
| 25..26 | dec short | 变量 | “当前”悬浮架的实际速度（有符号，相对于线路数据方向） | cm/s |
| 27..28 | dec short | 变量 | “当前”悬浮架的实际加速度（有符号，相对于线路数据方向） | cm/s2 |
| 29 | dec | 0 .. 100 | 牵引系统对“当前”悬浮架牵引能力的百分比 | % |
| 30 |  |  | “当前”悬浮架的状态 | - |
|  | 3..0 |  | 停车点运行 | - |
|  |  | 0001 | 未定义（例如，当前停车点未知，由于丢失位置信息导致无法停车点运行等） | - |
|  |  | 0010 | 当前停车点运行未完成 | - |
|  |  | 0100 | 当前停车点运行已完成，悬浮架精确停车到当前停车点的目标点并处于standstill状态 | - |
|  |  | 1000 | 当前停车点运行已完成，但悬浮架没有精确停车到当前停车点的目标点并处于standstill状态，例如由于默认期望速度vdes = 0 | - |
|  | 7..4 | 0000 | 保留 | - |
| 31 | hex | 00..FF | “虚拟”悬浮架的悬浮架标识号 （00h – 没有悬浮架, 传输的悬浮架数据无效） | - |
| 32 |  |  | 注销“虚拟”悬浮架就绪信息（由于分区切换） | - |
|  | 1..0 | 01 | 无就绪信息 | - |
|  |  | 10 | 注销就绪 | - |
|  | 7..2 | 000000 | 保留 | - |
| 33 | dec | 0 .. 100 | 牵引系统对“虚拟”悬浮架牵引能力的百分比 | % |
| 34 |  |  | 牵引状态 | - |
|  |  |  | 牵引故障状态 | - |
|  | hex | 01 | 故障 0 | - |
|  | hex | 02 | 故障1 | - |
|  | hex | 04 | 故障2 | - |
|  | hex | 08 | 故障3 | - |
|  | hex | FF | 未定义 | - |
| 35 |  | 变量 | 牵引系统已经管理的停车点运行数量（参见“管理停车点运行的最大数量”） | - |
| 36 |  | 变量 | 保留 | - |
| 37..56 |  | 变量 | 对“当前”悬浮架的5个停车点运行的调试信息 （为5 x 4的数组，见下表） | - |
| 57..76 |  | 变量 | 对“虚拟”悬浮架的5个停车点运行的调试信息 （为5 x 4的数组，见下表） | - |
| 77.. 172 |  | 变量 | 保留 | - |
| 173.. 174 |  | 变量 | 错误校验后缀 （16 位 CRC） | - |

一个停车点运行的调试信息。

牵引状态报文停车点运行调试信息

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  |  | 停车点运行状态（内容待定） | - |
| 3..4 |  | 变量 | 停车点运行的KI标识号 | - |

牵引应答报文

通过应答报文，收到的报文被回应。

可以要求DCS重复发送规定数量的已发送报文。

牵引应答报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号（A类） | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 82 | 报文标识号 | - |
| 9 |  |  | 接收通道1状态 | - |
|  | hex | 00 | 接收通道1正常 | - |
|  | 0 | 1 | 此通道接收不到报文 | - |
|  | 1 | 1 | 通道只能接收到错误报文（CRC错误,数据长度错误, 报文标识号错误） | - |
|  | 2 | 1 | 发生一次CRC错误（报文长度错误也是一种CRC错误） | - |
|  | 3 | 1 | 只有报文标识号错误,CRC正确 | - |
|  | 4 | 1 | 只有目的方编码错误 | - |
|  | 5 | 1 | 只有发送方编码错误 | - |
|  | 6..7 | 00 | 保留 | - |
| 10 |  | 变量 | 保留 | - |
| 11 |  |  | 接收通道2状态 | - |
|  | hex | 00 | 接收通道2正常 | - |
|  | 0 | 1 | 此通道接收不到报文 | - |
|  | 1 | 1 | 通道只能接收到错误报文 （CRC错误,数据长度错误, 报文标识号错误） | - |
|  | 2 | 1 | 发生一次CRC错误（报文长度错误也是一种CRC错误） | - |
|  | 3 | 1 | 只有报文标识号错误, CRC正确 | - |
|  | 4 | 1 | 只有目的方编码错误 | - |
|  | 5 | 1 | 只有发送方编码错误 | - |
|  | 6..7 | 00 | 保留 | - |
| 12 |  | 变量 | 保留 | - |
| 13 | hex | 00..FF | 错误标识号 （参见下表） | - |
| 14 |  |  | 需要重复发送以前DCS报文的数量 | - |
|  |  | 0 | 不需要发送任何报文 | - |
|  | hex | 01..XX | 需要重复发送以前DCS报文的数量。参考点为下一个字节中的值。 01 重复发送报文序列号为 X的报文 02 重复发送报文序列号为X-1, X的报文 03 重复发送报文序列号为X-2, X-1, X的报文 ... | - |
| 15 |  |  | 处理状态 （牵引状态改变，曲线计算） | - |
|  | hex | 00 | 没有处理状态 | - |
|  | hex | 01 | 请求正在处理 | - |
|  | hex | 02 | 请求已执行 | - |
|  | hex | 03 | 处理过程中发生错误 | - |
| 16 |  | 变量 | 应答的报文的报文标识号 | - |
| 17..20 |  | 变量 | 请求相关的其他数据（参见后表） | - |
| 21..22 |  | 变量 | 错误校验后缀 （16位CRC） | - |

错误标识号

牵引应答报文错误标识号

| 值 [dec] | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 没有错误 |
| 1 | 没有错误 请求时已处于期望的状态 （例如，删除未知悬浮架编号的悬浮架数据，删除未知KI的线路数据）. |
| 2 | 序列号错误 （非期望的序列号） 从牵引的角度看序列号在期望的范围外 |
| 3..15 | 保留 |
| 16..127 | 可能的错误 由于非期望的状态牵引系统不能处理DCS的报文。实现相关。（待定） |
| 128..255 | 保留 |

请求相关的其他数据如下。

- 曲线计算

牵引应答报文请求曲线计算

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17..18 |  | 变量 | KI标识号 | - |
| 19 |  | 01..FF | 悬浮架标识号 | - |
| 20 |  | 变量 | 保留 | - |

- 当前管理的牵引状态

牵引应答报文请求当前管理的牵引状态

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 当前管理的牵引状态 | - |
|  |  | 01 | 初始状态 | - |
|  |  | 02 | 基本状态 | - |
|  |  | 04 | 带电等待状态 | - |
|  |  | 08 | 悬浮架运行 | - |
|  |  | 10 | 准备测试 | - |
|  |  | 20 | 带电牵引测试 | - |
|  |  | 40 | 不带电牵引测试 | - |
|  |  | 80 | 模拟运行 | - |
| 18..20 |  | 变量 | 保留 | - |

- 图示清单

图1	DCS与MCU的接口关系图（完整连接）	8

图2	DCS与MCU的接口关系图（当前）	8

图3	牵引系统状态改变	12

- 列表清单

表1	牵引系统状态描述	11

表2	牵引系统状态转换	13

表3	牵引系统故障级别	24

表4	应用层用户数据格式	26

表5	客户化数据—周期时间	33

表6	客户化数据—值或值域	33

表7	报文标识范围	35

表8	数据类型说明	35

表9	数据精度	36

表10	DCS状态报文	36

表11	悬浮架登录报文	39

表12	悬浮架注销报文	41

表13	最大速度曲线报文	41

表14	线路数据报文	43

表15	线路数据删除报文	44

表16	停车点运行状态请求报文	45

表17	改变牵引状态报文	46

表18	停车点运行步进报文	47

表19	牵引状态报文	48

表20	牵引状态报文停车点运行调试信息	51

表21	牵引应答报文	51

表22	牵引应答报文错误标识号	53

表23	牵引应答报文请求曲线计算	54

表24	牵引应答报文请求当前管理的牵引状态	54