高速悬浮架项目

高速磁浮悬浮架操作控制系统接口协议

同济大学磁浮交通工程技术研究中心

| 保密级别： | 仅供项目内部使用 |
| --- | --- |
| 签发单位： | 同济大学磁浮交通工程技术研究中心 |

| 发布 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审阅 |  |  |  |  |  |
| 审阅 |  |  |  |  |  |
| 审阅 |  |  |  |  |  |
| 作者 | 潘洪亮 | 同济大学磁浮中心 | 运行控制研究室 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 | 部门 | 日期 | 签名 |

变更清单

| 版本 | 作者 | 日期 | 更改部分 | 更改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 潘洪亮 | 2025.10.20 | 全部 | 初始版本。 |

分发记录

| 序号 | 姓名 | 单位或公司 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- |

目     录

1	引言	6

1.1	系统概述	6

1.2	术语定义	6

2	物理特性	8

2.1	协议	8

2.2	传输速率	8

2.3	接插件	8

2.4	连接线规格	8

2.5	屏蔽	8

3	接口传输协议	9

3.1	传输协议和报文结构	9

3.2	序列号握手	10

3.3	传输保护	11

3.3.1	CRC 校验	11

3.3.2	非法报文	11

3.3.3	报文重发机制	12

3.4	报文发送方式	12

3.5	报文种类	12

4	接口报文描述	13

4.1	概述	13

4.2	MOCS发出的报文	14

4.2.1	MOCS发送给电机控制单元MCU的报文	14

4.2.2	MOCS发送给悬浮控制器LCU的报文	15

4.2.3	MOCS发送给导向控制器GCU的报文	16

4.2.4	MOCS发送给涡流传感定位测速系统VSPS的报文	16

4.2.5	MOCS发送给车载设备OBC的报文	17

4.3	控制器发给MOCS报文	18

4.3.1	电机控制单元MCU发送给MOCS的报文	18

4.3.2	悬浮控制器LCU发送给MOCS的报文	19

4.3.3	导向控制器GCU发送给MOCS的报文	20

4.3.4	涡流传感定位测速系统VSPS发送给的MOCS报文	20

4.3.5	车载设备OBC发送给的MOCS报文	21

图示清单	23

列表清单	24

引言

系统概述

高速磁浮悬浮架系统中操作控制系统（MOCS）通过车载无线路由器和地面无线路由器，实现与悬浮控制器、车载电器OBC设备、涡流传感器定位测速系统等各车载设施、以及电机控制系统MCU相连。MOCS经交换机与控制网的轨旁路由器连接，各系统间连接关系，如图1所示。

高速磁浮悬浮架试验台各系统连接关系图

本文档主要描述高速磁浮悬浮架操作控制系统（MOCS）与控制网系统的接口框架协议。

术语定义

操作控制系统：OCS，Operational Control System

高速磁浮悬浮架操作控制系统：MOCS，Maglev-frame Operational Control System

电机控制单元：MCU，Motor Control Unit

悬浮控制器：LCU，Levitation Control Unit

导向控制器：GCU，Guidance Control Unit

涡流传感测速定位系统：VSPSMS，Vortex Sensing Positioning and Speed Measurement System

车载控制器：OBC，On-Board Control Unit

物理特性

协议

以太网，TCP/IP或UDP/IP 协议。(根据报文设置，建议采用UDP/IP协议)。

传输速率

10M/100M 自适应。

接插件

RJ45接插件。

连接线规格

屏蔽双绞线。

屏蔽

屏蔽层接机壳地。

接口传输协议

传输协议和报文结构

使用UDP/IP, 悬浮架车载网络控制器，缺省设置为192.168.43.10:8001，MOCS缺省设置为192.168.43.1: 6001，电机控制器MCU缺省设置为192.168.43.5:8008。

报文采用以下格式：

| 报文头 | 应用层用户数据 | 报文尾 |
| --- | --- | --- |

报文头为02H报文尾为03H，应用层数据无需转义。

应用层用户数据采用以下格式：

应用层用户数据格式

| 字节 | 数值（hex） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1，2 | 变量 | 序列号码 |
| 3 | 变量 | 重复计数器 |
| 4 | 变量 | 用word（双字节）为单位表示的报文长度，包括CRC码（1-n_2的字节长度） |
| 5 | 变量 | 目的地（MOCS分区号或悬浮架号），缺省值0x01 |
| 6 | 变量 | 发送方（MOCS分区号或悬浮架号），缺省值0x01 |
| 7 | 01……FF | 目的地或发送方标识（部件号），缺省值0x01 |
| 8 | 01……FF | 报文标识 |
| 9，……，n | 变量 | 其他用户数据（“n”取决于报文标识，“n”必须为偶数） |
| n+1, n+2 | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） |

报文长度

报文长度按 2 字节的倍数计数，所以用户层的用户数据的字节数必须是偶数。

目的地

操作控制系统MOCS、悬浮控制器LCU、涡流传感定位测速系统VSPMS、车载控制器OBC或电机控制单元MCU的唯一编号，相应的报文被传送到该编号对应的控制系统，其标识在整个高速磁浮悬浮架试验台系统中是唯一的。

发送方

操作控制系统MOCS、悬浮控制器LCU、涡流传感定位测速系统VSPMS、车载控制器OBC或电机控制单元MCU的唯一编号，相应的报文从该编号对应的控制系统发送出去，其标识在整个高速磁浮悬浮架试验台系统中是唯一的。

发送方标识

发送方标识是发送相应报文的发送方控制系统的逻辑编号。该标识在整个高速磁浮悬浮架试验台系统中是唯一的。通过这个标识，目的地控制系统可以确定其过程控制的接口对方。

报文标识

不同类型的报文，通过报文标识来加以区分。

其他用户数据

不同报文对应有不同的用户数据，具体见后面的报文描述。

序列号握手

报文序列号用于报文数据的过程保护，即识别报文的：

- 丢失

- 顺序不正确

- 对于同一报文的多次接收

有两类报文，同类报文的序列号依次递增，不同类报文的序列号无关。

- A类：DCS和MCU除状态报文外的所有报文

- B类：DCS状态报文和MCU状态报文

- C类：车载悬浮控制器报文

- D类：车载导向控制器报文

- E类：车载涡流传感定位测速报文

- F类：车载设备OBC控制器报文

- G类：车载涡流制动器报文

- 。。。

传输保护

CRC 校验

为了保证传输报文内容的正确，计算16位CRC校验和。

采用CCITT-16，生成多项式m(x)= x16+x12+x5+1（即0x1021），初始值0x0000，结果异或值0x0000，输入数值反转，输出数值反转。

接口双方都丢弃CRC校验错误的报文。

不完整的报文等同于CRC校验错误。

非法报文

满足以下条件的报文为非法报文：

- CRC错误

- 错误的发送方和目的方数据

- 不符合期望的长度

- 未知的报文标识

接口双方忽略非法报文。

下一个序列号=“上一个回应的序列号”+1

报文重发机制

出现如下情况时，发送端将重复发送报文。

- 由接收方请求而引起的报文重发

- 由接收方的否定应答而引起的报文重发（如果需要的话）

- 由于一方的应答时间超时而引起的重发

报文发送方式

在系统内用广播报文发送。

报文种类

MOCS与各被控制系统之间的报文有三类，即命令报文、状态报文和应答报文。

命令报文：由MOCS发往各控制器，它需由各控制器对其内容进行处理或校核。

状态报文：由MOCS发往各控制器或由各控制器发往MOCS。当收到MOCS发来的状态报文时，各控制器通过状态报文给予应答。

应答报文：它与命令报文相对应，由各控制器发往MOCS，即各控制器通过应答报文将其对命令报文进行的处理或校核结果发往MOCS。

接口报文描述

概述

为了区分报文，报文标识根据发送方向从预先确定的范围内选取。

报文标识范围

| 报文类型 | 简述 | 报文标识范围 [hex] |
| --- | --- | --- |
| MOCS MCU | MOCS发给电机控制器MCU的报文 | 01..1F |
| MOCS LCU | MOCS发给悬浮控制器LCU的报文 | 21..3F |
| MOCS GCU | MOCS发给导向控制器GCU的报文 | 41..5F |
| MOCS VSPS | MOCS发给涡流传感定位系统VSPS的报文 | 61..6F |
| MOCS OBC | MOCS发给车载设备OBC的报文 | 71..7F |
| MCU MOCS | MCU发给MOCS的报文 | 81..9F |
| LCU MOCS | 悬浮控制器LCU发给MOCS的报文 | A1..BF |
| GCU MOCS | 导向控制器GCU发给MOCS的报文 | C1..DF |
| VSPS MOCS | 涡流传感定位系统VSPS发给MOCS的报文 | E1..EF |
| OBC MOCS | 车载设备OBC发给MOCS的报文 | F1..FF |

对于报文中多个字节表示一个值得情况，最低字节编号的字节就是“低字节”，类似的最低值的位代表LSB（最低位）。字节编号总是从1开始，位从0开始。

数据遵循Intel规则，即Little Endian。

“float”或“long”变量类型必须开始于字节1，5，9…

“word”或“short”变量类型必须开始于字节1，3，5…

数据类型说明

| 类型 | 类型说明 |
| --- | --- |
| 位域 (例如 2..0) | 二进制 |
| dec | 十进制 |
| hex | 十六进制 |
| 空白 | 无符号整型 |
| short | 2字节整型 (-32768 to 32767) |
| int | 4字节整型 (-2147483648 to 2147483647) |
| float | ANSI C "浮点" 格式 (4字节) 符合IEEE-754 |

非法位置由-1表示，非法速度和加速度由32767表示。数据精度参考下表。

MOCS发出的报文

- MOCS发送给电机控制单元MCU的报文

- MOCS发送给悬浮控制器LCU的报文

- MOCS发送给导向控制器GCU的报文

- MOCS发送给涡流传感定位测速系统VSPS的报文

- MOCS发送给车载设备OBC的报文

MOCS发送给电机控制单元MCU的报文

操作控制系统MOCS发送给电机控制单元MCU的报文，通过该类型报文，可以控制电机运行。

MOCS发送给电机控制单元MCU的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （MOCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 01-1F | 报文标识号 | - |
| 9，……，n |  | 变量 | 其他用户数据（“n”取决于报文标识，“n”必须为偶数） | - |
| n+1, n+2 |  | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

MOCS发送给悬浮控制器LCU的报文

操作控制系统MOCS发送给悬浮控制器LCU的报文，通过该类型报文，可以控制悬浮控制系统运行。

MOCS发送给悬浮控制器LCU的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（悬浮架编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（MOCS编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮架上的悬浮控制器序号） | - |
| 8 | hex | 21-3F | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 55 | 悬浮控制器的控制帧ID |  |
| 10，……，17 | hex | 变量 | 控制字，详见《高速悬浮架项目悬浮控制器诊断网通讯协议》的第4章节“车控发送给悬浮控制器数据”部分的表5和表6. | - |
| 18 | hex | 预留 |  |  |
| 19, 20 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

MOCS发送给导向控制器GCU的报文

操作控制系统MOCS发送给导向控制器GCU的报文，通过该类型报文，可以控制导向控制系统运行。

MOCS发送给导向控制器GCU的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（悬浮架编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（MOCS编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮架上的导向控制器序号） | - |
| 8 | hex | 41..5F | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 预留 | 导向控制器的控制帧ID |  |
| 10，……，17 | hex | 预留 |  | - |
| 18 | hex | 预留 |  |  |
| 19, 20 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

MOCS发送给涡流传感定位测速系统VSPS的报文

操作控制系统MOCS发送给涡流传感定位测速系统VSPS，通过该类型报文，可以控制涡流传感定位测速系统VSPS运行。

MOCS发送给涡流传感定位测速系统VSPS的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（VSPS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（MOCS编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮架上的涡流传感定位测速系统序号） | - |
| 8 | hex | 61..6F | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 预留 | 定位测速CAN通信的帧ID |  |
| 10，……，22 | hex | 预留 |  | - |
| 23, 24 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

MOCS发送给车载设备OBC的报文

操作控制系统MOCS发送给车载设备OBC报文，通过该类型报文，可以控制车载设备OBC各控制器的运行。

MOCS发送给车载设备OBC的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（悬浮架编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（MOCS编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮架上的车载设备OBC编号） | - |
| 8 | hex | 71..7F | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 预留 |  |  |
| 10，……，22 | hex | 预留 |  | - |
| 23, 24 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

控制器发给MOCS报文

- 电机控制单元MCU发给MOCS的报文

- 悬浮控制器LCU发给MOCS的报文

- 悬浮控制器LCU发给MOCS的报文

- 涡流传感定位测速系统VSPS发送给MOCS的报文

- 车载设备OBC发送给MOCS的报文

电机控制单元MCU发送给MOCS的报文

电机控制单元MCU发送给MOCS的报文包含电机控制系统状态信息，同时又作为生命周期报文。

电机控制单元MCU发给MOCS的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（DCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（DCS 编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 发送部件标识号 （DCS编号或MCU编号） | - |
| 8 | hex | 81-9F | 报文标识号 | - |
| 9，……，n |  | 变量 | 其他用户数据（“n”取决于报文标识，“n”必须为偶数） | - |
| n+1, n+2 |  | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

悬浮控制器LCU发送给MOCS的报文

悬浮控制器LCU报文包含悬浮架悬浮控制器状态信息。

悬浮控制器LCU发给MOCS的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（MOCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（悬浮架编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮控制器编号） | - |
| 8 | hex | 81-82 | 报文标识号 81：悬浮控制器数据帧1 82：悬浮控制器数据帧2 其他数据预留。 | - |
| 9 | hex | 0x21-0x34 0x61~0x74 | 悬浮控制器帧ID， |  |
| 10，……，17 | hex | 变量 | 详见《高速悬浮架项目悬浮控制器诊断网通讯协议》的第3章节“悬浮控制器发送给车控模块数据”部分的表1和表3. | - |
| 18 | hex | 预留 |  |  |
| 19,20 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

导向控制器GCU发送给MOCS的报文

导向控制器GCU报文包含悬浮架导向控制器状态信息。

导向控制器GCU发给MOCS的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（MOCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（悬浮架编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮控制器编号） | - |
| 8 | hex | C1-DF | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 预留 | 导向控制器帧ID， |  |
| 10，……，17 | hex | 预留 |  | - |
| 18 | hex | 预留 |  |  |
| 19, 20 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

涡流传感定位测速系统VSPS发送给的MOCS报文

涡流传感定位测速系统VSPS报文，包含涡流传感定位测速系统位置和速度信息。

涡流传感定位测速系统VSPS发送给MOCS的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（MOCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（VSPS编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮架上的涡流传感定位测速系统序号） | - |
| 8 | hex | E1..EF | 报文标识号 | - |
| 9 | hex | 5F | 涡流传感定位测速系统CAN通信的帧ID |  |
| 10，……，21 | hex | 参数 | 参见《涡流传感器定位测速系统规格书》表10中1-12字节。 | - |
| 22 | Hex | 预留 |  |  |
| 23, 24 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

车载设备OBC发送给的MOCS报文

车载设备OBC报文，包含车载设备OBC各控制器状态信息。

车载设备OBC发送给MOCS的报文

| 字节编号 | 位编号，类型 | 值（hex, bin, dec） | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..2 |  | 变量 | 序列号 | - |
| 3 | hex | 00 | 重复计数器（不使用） | - |
| 4 |  | 变量 | 报文长度（包括CRC）以word为单位 （2 字节） | - |
| 5 |  | 变量 | 目的方（MOCS编号） | - |
| 6 |  | 变量 | 发送方（OBC编号） | - |
| 7 | hex | 01..FF | 部件标识号（悬浮架上的车载设备OBC序号） | - |
| 8 | hex | F1..FF | 报文标识号【预留】 | - |
| 9，……，23 | hex | 参数 | 参见《车载电器OBC设备55.子系统通信协议》表格定义。9-16字节的第1-63位分别对应原第1-63位。按照低字节低位依次排列，即第1位对应第一个字节的Bit1，第2位对应第一个字节的Bit2，…，1-7位对应于第1字节，8-15位对应第2字节，。。。 17-18字节对应64-65字节。19-23共5字节预留。 | - |
| 24 | Hex | 预留 |  |  |
| 25, 26 | hex | 0000..FFFF | 错误校验后缀（16位CRC） | - |

- 图示清单

图1	高速磁浮悬浮架试验台各系统连接关系图	6

- 列表清单

表1	应用层用户数据格式	9

表2	报文标识范围	13

表3	数据类型说明	13

表4	MOCS发送给电机控制单元MCU的报文	14

表5	MOCS发送给悬浮控制器LCU的报文	15

表6	MOCS发送给导向控制器GCU的报文	16

表7	MOCS发送给涡流传感定位测速系统VSPS的报文	16

表8	MOCS发送给车载设备OBC的报文	17

表9	电机控制单元MCU发给MOCS的报文	18

表10	悬浮控制器LCU发给MOCS的报文	19

表11	导向控制器GCU发给MOCS的报文	20

表12	涡流传感定位测速系统VSPS发送给MOCS的报文	20

表13	车载设备OBC发送给MOCS的报文	21